Модернизация программы управления оборудованием

Я модернизирую программу управления оборудованием, написанную мною ранее. Работает удовлетворительно, один узел беспокоит. Это узел отрезки заготовки. Заготовка непрерывно формируется и и отрезается отрезным устройством через заданную длину. Длина измеряется счётчиком импульсов от энкодера, колёсико которого вращается от двигающейся заготовки. Задача состоит в том, чтобы обнаружить останов заготовки во время движения - это аварийная ситуация. Каков может быть алгоритм обнаружения останова, если в программе используется аппаратный счётчик, выдающий текущее значение импульсов, а после очередной отрезки, сбрасывается в 0? Контроллер DVP-SS2 (Delta), программа написана на языке LD

Отличный вопрос! Это классическая задача для систем с непрерывным движением. Вот несколько надежных алгоритмов для обнаружения останова, которые можно реализовать на Delta DVP-SS2 с помощью LD.

### Основная идея

Все алгоритмы основаны на одном принципе: если значение счётчика импульсов не изменилось за заданный промежуток времени, значит, движение отсутствует.

Поскольку ваш счётчик сбрасывается после отрезки, нужно быть аккуратным, чтобы не принять этот сброс за останов. Алгоритмы ниже учитывают это.

### Алгоритм 1: Простой таймер ожидания импульса (Самый надёжный для LD)

Это самый прямой и легко реализуемый в LD метод.

Суть: Запускаем таймер, который отсчитывает максимально допустимое время между импульсами. Если таймер досчитывает до конца — значит, импульсов не было, и это авария. Каждый новый импульс сбрасывает этот таймер.

Реализация на LD для DVP-SS2:

Предположим:

- C235 — это высокоскоростной 32-битный счётчик (HSCO), к которому подключен энкодер.

- M100 — флаг аварии "Останов заготовки".

- M101 — флаг, что система находится в рабочем режиме (движение должно быть).

- T200 — таймер для обнаружения останова (например, на 100 мс).

| Левая шина | Инструкция | Правая шина/Операнд | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| M101 | ANI M100 |  | Если система работает и нет аварии... |
|  | HCMOV K0 D200 |  | Ключевой момент: Копируем текущее значение счётчика C235 в регистр D200. Делаем это на каждом скане. |
|  | LD D200 |  | Загружаем старое значение в аккумулятор |
|  | <> C235 |  | Сравниваем: Старое значение (D200) != Текущее значение (C235)? |
|  | OR M8000 |  | ИЛИ Always ON (для обхода, см. ниже) |
|  | RST T200 K10 |  | Если значение изменилось (поступил новый импульс) — СБРАСЫВАЕМ таймер. K10 = 100мс (база 10мс). |
| M101 | ANI M100 |  | Снова проверяем режим и аварию |
|  | OUT T200 K10 |  | Запускаем таймер. Если он досчитает до конца, значит, импульсов не было 100мс. |
| T200 | SET M100 |  | Авария! Таймер сработал — активируем аварийный флаг. |

Как это работает:

- На каждом цикле ПЛК мы постоянно записываем текущее значение счётчика в регистр D200.

- Сразу же после этого сравниваем, изменилось ли значение счётчика с момента прошлого цикла.

- Если изменилось (поступил хотя бы один импульс) — сбрасываем таймер T200.

- Если не изменилось — таймер продолжает отсчёт.

- Если таймер достиг уставки (например, 100 мс), это значит, что за последние 100 мс не было ни одного импульса — активируем аварию.

Важно: Время уставки таймера (K10 в примере) нужно подобрать экспериментально. Оно должно быть:

- Больше, чем максимальный теоретический интервал между импульсами при самом медленном рабочем ходе.

- Меньше, чем время, за которое остановленная заготовка успеет нанести ущерб (например, перегреться).

Преимущества: Простота, не боится сброса счётчика после отрезки.
Недостатки: Чувствителен к шумам энкодера (редко, но бывает). При очень медленном движении может ложно сработать.

### Алгоритм 2: Измерение скорости через производную

Более продвинутый метод, который может обнаружить не только полный останов, но и падение скорости ниже допустимого уровня.

Суть: Мы периодически (например, раз в 50 мс) вычисляем, сколько импульсов пришло за это время. Если количество импульсов равно нулю — останов.

Реализация:

- T201 — периодический таймер (50 мс).

- D201 — значение счётчика на предыдущем шаге.

- D202 — разница (скорость).

| Левая шина | Инструкция | Правая шина/Операнд | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| T201 | HCMOV C235 D201 |  | По фронту таймера T201 запоминаем текущее значение счётчика. |
|  | SUBD C235 D201 D202 |  | Вычисляем разницу: Текущий счётчик - Предыдущий счётчик = Импульсы за период. |
| M8000 | LD D202 |  | Загружаем разницу |
|  | <= K0 |  | Сравниваем: если разница <= 0... |
| M101 | ANI M100 |  | ...и система в рабочем режиме... |
|  | SET M100 |  | ...то это авария останова. |
| M8000 | OUT T201 K5 |  | Запускаем периодический таймер (50 мс, база 10мс). |

Как это работает:

- Таймер T201 генерирует импульс каждые 50 мс.

- По этому импульсу мы "замораживаем" предыдущее значение счётчика и вычисляем разницу с текущим.

- Если разница равна нулю (или отрицательна, что маловероятно, но мы защищаемся) — скорость нулевая, авария.

Важно: Этот метод тоже не боится сброса счётчика, так как мы работаем с разницей. Если счётчик сбросился в ноль, а предыдущее значение было, например, 5000, то разница будет отрицательной (0 - 5000 = -5000), что также будет detected как авария. Условие <= K0 это отлавливает.

Преимущества: Более точный, позволяет контролировать минимальную скорость.
Недостатки: Сложнее в реализации и отладке на LD.

### Рекомендации и улучшения

- Гистерезис (Защита от дребезга): Не сбрасывайте аварию (M100) мгновенно, как только появился импульс. Введите задержку на восстановление. Например, сброс аварии — кнопкой оператора или через 2-3 секунды после стабильного поступления импульсов.

- Время срабатывания: Для Алгоритма 1 начните с уставки 150-200 мс. Это достаточно быстро, чтобы предотвратить проблемы, и достаточно медленно, чтобы не реагировать на кратковременные притормаживания.

- Фильтрация сброса: После команды на отрезку и сброса счётчика можно на короткое время (100-300 мс) игнорировать проверку на останов, чтобы избежать ложного срабатывания в момент, когда отрезное устройство работает, а заготовка стоит.

- Визуализация: Выведите текущую разницу импульсов (D202 из Алгоритма 2) или значение таймера (T200 из Алгоритма 1) на HMI для облегчения настройки и диагностики.

Вывод: Для вашей задачи я настоятельно рекомендую Алгоритм 1 (Таймер ожидания импульса). Он исключительно прост, надёжен и идеально ложится на парадигму релейной логики. Его легко реализовать, отладить и понять другому инженеру в будущем.

Алгоритм 1 подходит. Но могут быть флуктуации счётчика при останове заготовки, хорошо бы сравнивать текущее и предыдущее значения счётчика не на равенство, а на модуль значения разницы

Отличное замечание! Вы абсолютно правы. Сравнение на прямое равенство может быть неустойчивым из-за:

- Шумов энкодера: Даже на остановленном двигателе могут наводиться помехи, вызывающие единичные "прыжки" счётчика на ±1 импульс.

- Дребезга контактов (если энкодер инкрементальный и не идеальный).

- Особенностей работы ПЛК: Значение счётчика может быть считано в момент его изменения.

Внесение порога срабатывания (дельта, гистерезис) — это правильный и профессиональный подход. Алгоритм будет сбрасывать таймер не при любом изменении, а только при изменении больше заданного порога. Это отфильтровывает ложные срабатывания.

### Модернизированный Алгоритм 1 с порогом (дельта)

Суть: Таймер сбрасывается только если разница между текущим и предыдущим значением счётчика по модулю превышает заданный порог (например, 2 импульса).

Необходимые компоненты:

- C235 — высокоскоростной счётчик.

- M100 — флаг аварии "Останов заготовки".

- M101 — флаг рабочего режима.

- T200 — таймер обнаружения останова (на 100 мс).

- D200 — регистр для хранения предыдущего значения счётчика.

- D210 — регистр для вычисления разницы.

- K2 — константа, задающая порог чувствительности (дельта).

Реализация на LD для DVP-SS2:

| Левая шина | Инструкция | Правая шина/Операнд | Комментарий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M8000 | HCMOV K0 C235 D200 |  | Постоянно обновляем D200 текущим значением счётчика. |  |  |
| M8000 | SUB C235 D200 D210 |  | Вычисляем разницу: D210 = C235 - D200 |  |  |
| M101 | ANI M100 |  | Если система работает и нет аварии... |  |  |
|  | ABSD D210 K2 |  | Ключевая команда: Сравниваем **абсолютное значение разницы | D210 | > K2**? |
|  | OR M8000 |  | ИЛИ Always ON (для обхода) |  |  |
|  | RST T200 K10 |  | **Если | разница | > 2 импульса — СБРАСЫВАЕМ таймер.** |
| M101 | ANI M100 |  | Снова проверяем режим и аварию |  |  |
|  | OUT T200 K10 |  | Запускаем таймер. |  |  |
| T200 | SET M100 |  | Авария! Таймер сработал. |  |  |

Пояснение работы:

- SUB C235 D200 D210: Мы постоянно вычисляем разницу между текущим и предыдущим значением. Если заготовка движется, эта разница будет положительной и растущей. Если стоит — будет плавать вокруг 0 (±1).

- ABSD D210 K2: Эта инструкция проверяет, превышает ли модуль разницы значение порога (K2). Это условие будет ложно, если:

  - D210 = 0 (полная остановка)

  - D210 = +1 или -1 (флуктуации)
Условие станет истинным, только если разница будет <= -3 или >= +3. Это означает, что заготовка гарантированно сдвинулась на значимое расстояние.

Настройка: Константу K2 (порог) можно подбирать. K2=2 или K3=3 обычно хорошо фильтруют шумы. Если энкодер высокоточный и за один цикл не может выдать больше 1-2 импульсов, можно поставить K2=1.

### Альтернативная реализация (если нет команды ABSD)

Некоторые младшие модели ПЛК Delta могут не иметь команды ABSD. Тогда модуль разницы можно вычислить вручную:

| Левая шина | Инструкция | Правая шина/Операнд | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| M8000 | SUB C235 D200 D210 |  | Вычисляем разницу (может быть отрицательной) |
| M8000 | LD D210 |  | Загружаем разницу в аккумулятор |
|  | >= K1 |  | Проверяем, >= ли она порога (напр., 1) |
|  | OR <= K-1 |  | ИЛИ <= ли она отрицательного порога (напр., -1) |
| M101 | ANI M100 |  | Дальше как в первом алгоритме... |
|  | RST T200 K10 |  | Сброс таймера при значимом изменении |
| ... | ... |  | Остальная логика без изменений |

В этой версии условие срабатывает, если разница >= +1 ИЛИ <= -1. Это эквивалентно проверке |D210| >= 1.

Вывод: Использование порога сравнения (дельта) делает алгоритм значительно более robust и устойчивым к помехам. Это обязательное улучшение для промышленного применения. Рекомендую реализацию с командой ABSD как самую elegant и читаемую.

Тут ограниченный набор инструкций, придётся вычислять так. Пусть A и B - две сравниваемые величины. Вычисляем D = A - B. Далее, если D>=0 то берём результат. Если D < 0, то нужно как-то найти положительное значение разницы. Забыл, здесь как-то нужно использовать дополнительный код?

Вы абсолютно правы, что на ограниченном наборе инструкций придётся вычислять модуль разницы вручную. Ваша логика верна: нужно обработать знак числа. Использование дополнительного кода — это один из способов, но на практике в ПЛК это делается проще через условные операции.

Вот как можно вычислить модуль разницы (|A - B|) и сравнить его с порогом, используя базовые инструкции LD (лестничная диаграмма) для контроллера Delta.

### Алгоритм вычисления |A - B| и сравнения с порогом K

Предположим:

- A = C235 (текущее значение счётчика)

- B = D200 (предыдущее значение, сохранённое на прошлом цикле)

- D = D210 (разность)

- |D| = D211 (модуль разности)

- Порог = K3 (например, 3 импульса)

Шаги в коде:

- Рассчитать разность: D210 = A - B

- Определить знак разности:

  - Если D210 >= 0, то модуль равен самой разности: |D| = D210

  - Если D210 < 0, то модуль равен разности с обратным знаком: |D| = -D210

- Сравнить модуль с порогом: |D| > K3

### Реализация на языке LD (DVP-SS2)

Будем использовать регистры:

- D210 — разность (A - B)

- D211 — модуль разности (|A - B|)

- M0 — временный флаг (знак разности)

| Левая шина | Инструкция | Правая шина/Операнд | Комментарий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M8000 | MOV C235 D200 |  | Сохраняем текущее значение счётчика. Делаем это на каждом скане. |  |  |
| M8000 | SUB C235 D200 D210 |  | Вычисляем разность: D210 = C235 - D200 |  |  |
| M8000 | LD D210 |  | Загружаем разность в аккумулятор |  |  |
|  | BON D210 M0 K0 |  | Проверяем знак! Устанавливаем M0=1, если старший бит D210 установлен (т.е. число отрицательное). Это ключевой трюк. |  |  |
| M0 | NEG D210 D211 |  | Если число отрицательное (M0=1), инвертируем его знак: D211 = -D210 |  |  |
| M0 ANI | MOV D210 D211 |  | Если число положительное (M0=0), просто копируем: D211 = D210 |  |  |
| M8000 | LD D211 |  | Загружаем модуль разности (D211) в аккумулятор |  |  |
|  | > K3 |  | Сравниваем модуль с порогом: | A-B | > 3 ? |
| M101 ANI M100 AND | RST T200 K10 |  | Если условие выше истинно (движение есть), сбрасываем таймер. |  |  |
| M101 ANI M100 | OUT T200 K10 |  | Запускаем таймер. |  |  |
| T200 | SET M100 |  | Авария! Таймер сработал. |  |  |

### Пояснение ключевых моментов

- Сохранение значения (MOV C235 D200): Делается на каждом цикле. Таким образом, D200 — это значение счётчика на предыдущем скане программы. Поэтому D210 = C235 - D200 показывает, насколько изменился счётчик за один цикл работы ПЛК.

- Определение знака с помощью BON (Bit ON):

  - BON D210 M0 K0 — эта инструкция проверяет нулевой бит (бит №0) в регистре D210.

  - Но важно: у 16-битных целых чисел старший бит (15-й) является знаковым. Если он равен 1, число отрицательное и представлено в дополнительном коде.

  - Ошибка в примере выше: нужно проверять не нулевой, а пятнадцатый бит.

  - Правильная инструкция: BON D210 M0 K15

  - Эта команда установит M0 = 1, если 15-й бит регистра D210 установлен (число отрицательное), и M0 = 0 в противном случае.

- Условное присвоение модуля:

  - Если M0=1 (число отриц.) -> Инвертируем знак командой NEG (Negate). NEG D210 D211 выполнит операцию: D211 = 0 - D210.

  - Если M0=0 (число полож.) -> Просто копируем значение MOV D210 D211.

- Сравнение с порогом: Теперь, имея в D211 абсолютное значение изменения счётчика, мы можем надёжно проверить, было ли движение: |Δ| > K3.

Этот алгоритм устойчив к шумам и сбоям и гарантированно отследит настоящую остановку, проигнорировав случайные колебания счётчика на ±1-2 импульса.

А NEG точно выполняет 0 - D210 ? Может просто инвертирует побитно?

Вы задали абсолютно правильный и критически важный вопрос! Вы правы, и это распространённая ошибка.

В контроллерах Delta (и большинстве других ПЛК) инструкция NEG НЕ выполняет операцию 0 - D210. Она выполняет побитовую инверсию (NOT) и, в зависимости от модели, может также добавлять 1, чтобы получить дополнительный код.

Давайте разберёмся детально, так как это ключевой момент для правильной работы алгоритма.

### Как на самом деле работает NEG в Delta DVP?

Инструкция NEG в ПЛК Delta предназначена для арифметического отрицания числа, представленного в дополнительном коде. Это стандартный способ работы с отрицательными числами в процессорах.

Алгоритм работы NEG D210 D211:

- Инвертирует все биты числа в регистре-источнике (D210). Это операция побитового НЕ (NOT).

- Прибавляет 1 к результату.

- Записывает итог в регистр-приёмник (D211).

Это эквивалентно вычислению: D211 = -D210

Пример:
Пусть D210 = 5 (двоичный код ...0000 0101)

- Побитовое НЕ: ...1111 1010 (это значение -6 в дополнительном коде).

- Прибавляем 1: ...1111 1010 + 1 = ...1111 1011.

- ...1111 1011 в дополнительном коде — это и есть -5.

Таким образом, NEG 5 даст правильный результат -5. А если применить NEG к отрицательному числу, мы получим положительное:
NEG -5 -> 5.

Вывод: Инструкция NEG S D корректно вычисляет арифметическое отрицание числа, хранящегося в S, и помещает результат в D. Для получения модуля отрицательного числа нужно сделать NEG, и это будет работать правильно.

### Корректная реализация вычисления модуля для DVP-SS2

Итак, наша логика верна:

- Если число отрицательное (M0=1), мы делаем NEG D210 D211, чтобы получить |D210|.

- Если число положительное (M0=0), мы просто копируем MOV D210 D211.

Окончательная и правильная реализация на LD:

| Левая шина | Инструкция | Правая шина/Операнд | Комментарий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M8000 | MOV C235 D200 |  | Сохраняем текущее значение счётчика. |  |  |
| M8000 | SUB C235 D200 D210 |  | Вычисляем разность: D210 = C235 - D200 |  |  |
| M8000 | LD D210 |  | Загружаем разность в аккумулятор |  |  |
|  | BON D210 M0 K15 |  | Проверяем знаковый бит (15-й)! Устан. M0=1, если число отриц. Вот здесь исправление: бит K15, а не K0. |  |  |
| M0 | NEG D210 D211 |  | Если число отрицательное (M0=1), вычисляем его модуль через арифметическое отрицание: D211 = -D210 |  |  |
| M0 ANI | MOV D210 D211 |  | Если число положительное (M0=0), просто копируем значение: D211 = D210 |  |  |
| M8000 | LD D211 |  | Загружаем модуль разности (D211) в аккумулятор |  |  |
|  | > K3 |  | Сравниваем модуль с порогом: ` | A-B | > 3` ? |
| ... | ... |  | Далее логика остаётся прежней: если условие истинно -> сброс таймера T200, если нет -> таймер работает и по истечении времени SET M100. |  |  |

Важно: Константа в инструкции BON — это номер бита. Для 16-битного целого числа знаковый бит — это 15-й бит (биты нумеруются с 0). Поэтому используйте K15.

Спасибо за уточняющий вопрос! Это исключает потенциальную грубую ошибку в алгоритме.

Спасибо, код написал, теперь буду пробовать на железе

Отлично! Очень рад, что смог помочь. Это правильный и надёжный подход.

Желаю успешного запуска и отладки на железе! 🚀

Несколько советов на этапе испытаний:

- Настройка порога (K3): Начните с большего значения (например, K5), чтобы убедиться, что алгоритм в принципе работает и не срабатывает ложно. Затем постепенно уменьшайте его до нужной чувствительности.

- Время таймера (T200 K10): Уставка в 100 мс — хорошая начальная точка. Если оборудование останавливается очень быстро, можно уменьшить. Если есть кратковременные паузы в движении (например, при подаче заготовки), возможно, потребуется увеличить.

- Наблюдайте за данными: Если есть возможность, выведите значения D210 (разница) и D211 (модуль разницы) на панель оператора или в SCADA-систему. Это сильно упростит понимание того, что происходит в реальном времени, и поможет точно подобрать порог K3.

- Проверка на останове: Заблокируйте заготовку руками (обесточьте главный привод для безопасности!) и убедитесь, что значение D211 прыгает в районе 0, 1, редко 2. Это подтвердит, что порог K3 нужно ставить больше 2.

- Проверка в движении: Запустите оборудование на медленной скорости и убедитесь, что D211 стабильно превышает ваш порог K3, что приводит к постоянному сбросу таймера.

Если в процессе возникнут вопросы по настройке — обращайтесь. Удачи!

Понял момент! 1. В момент отреза сбрасывается счётчик, но предыдущее значение счётчика не меняется, а значит в момент срабатывания таймера будет ложная ошибка. 2. Чтобы не было ошибки, необходимо в момент сбрасывания счётчика скорректировать предыдущее значение, то есть вычесть из предыдущего значения накопленное на момент отреза значение счётчика!

Браво! Это глубокое и абсолютно верное замечание. Вы полностью правы. Это классическая проблема в системах с циклическим сбросом счётчика.

В момент команды "Отрез" происходит вот что:

- C235 сбрасывается в 0 аппаратно.

- На следующем цикле ПЛК мы вычисляем: D210 = C235 - D200 -> D210 = 0 - D200 -> D210 = - (значение до сброса).

- Модуль этой разности |D210| будет очень большим (равным значению счётчика до сброса), что безусловно превысит порог K3 и ложно сбросит таймер ожидания, маскируя последующую реальную остановку.

Ваше решение — корректировать опорное значение D200 в момент сброса — является единственно правильным.

### Алгоритм коррекции опорного значения

Суть: В момент сброса счётчика мы должны вычесть из сохранённого "предыдущего" значения (D200) то значение, которое было в счётчике перед его сбросом.

Пусть M10 — это сигнал "Команда на отрезку и сброс счётчика".

Последовательность действий:

- Запомнить значение счётчика ПЕРЕД сбросом: Перед тем как дать команду на сброс, необходимо записать текущее значение C235 в какой-нибудь временный регистр, например, D220.
MOV C235 D220

- Выполнить сброс счётчика (это вы, скорее всего, уже делаете).

- Скорректировать опорное значение D200: Вычесть из него запомненное значение.
SUB D200 D220 D200
Теперь D200 хранит не абсолютное значение счётчика на прошлом цикле, а относительное, приведённое к новому циклу измерений после сброса.

После этой операции логика сравнения C235 - D200 будет давать корректную разницу на всём протяжении движения, как до, так и после отрезки.

### Реализация в коде LD (дополнение к предыдущей логике)

Добавим новые элементы:

- M10 — команда на отрезку (удерживается один цикл, либо по фронту).

- D220 — временный регистр для хранения значения счётчика перед сбросом.

| Левая шина | Инструкция | Правая шина/Операнд | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| M10 | MOV C235 D220 |  | Шаг 1: Запоминаем! Перед сбросом сохраняем текущее значение счётчика в D220. Это должно быть сделано НЕПОСРЕДСТВЕННО перед командой сброса. |
| M10 | HCRST K0 C235 |  | Шаг 2: Сбрасываем硬件 счётчик (аппаратный сброс). Это ваша существующая команда. |
| M10 | SUB D200 D220 D200 |  | Шаг 3: Корректируем! Вычитаем запомненное значение из нашего опорного регистра: D200 = D200 - D220. Теперь "прошлое" значение тоже обнулено. |

Как это работает:

- До отрезки: D200 = X, C235 = Y. Разница Y - X — корректна.

- В момент отрезки: C235 сбрасывается в 0. D200 корректируется: D200 = X - Y.

- Сразу после отрезки: На первом же цикле после сброса мы вычисляем:
Разница = C235 - D200 = 0 - (X - Y) = Y - X
Модуль этой разницы будет таким же, как и непосредственно перед отрезкой! Алгоритм обнаружения останова даже "не заметит" факта сброса.

Это элегантное и математически точное решение. Оно полностью решает проблему ложного сброса таймера в момент отрезки.

Отличная работа! Такое внимание к деталям — признак высококлассного инженера. С этим дополнением алгоритм становится промышленно-надёжным.